SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DI SISTEMI E RETI

Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni – Articolazione: Informatica

Tema: Sistema metropolitano integrato per la gestione di card di trasporto RFID/NFC

PRIMA PARTE: PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA E INFORMATICA

1. Architettura della Rete e Sistemi di Elaborazione

Per connettere i dispositivi reader dislocati sul territorio metropolitano con il servizio unico centrale , si analizzano due opzioni principali: una rete metropolitana privata (MAN) e la rete Internet pubblica.

Sebbene una MAN proprietaria offra un controllo totale sul mezzo fisico , i costi di scavo, posa della fibra ottica e manutenzione per coprire capillarmente ogni singola fermata di autobus o tram la renderebbero economicamente insostenibile. Si sceglie pertanto una soluzione basata su rete Internet pubblica, sfruttando l'infrastruttura cellulare esistente e collegamenti in fibra ottica per i nodi principali , garantendo scalabilità, rapidità di implementazione e costi ridotti.

L'architettura complessiva si suddivide nei seguenti contesti operativi:

- Contesti ad Alta Affluenza (Stazioni ferroviarie, metropolitane principali, capolinea fluviali): In questi nodi viene implementata una rete locale (LAN Ethernet). I reader si collegano tramite switch a un Server Locale. Questo server valida le transazioni in tempo reale riducendo la latenza per l'utente, gestisce code di messaggi e sincronizza i dati in modo asincrono con il cloud centrale. In questo modo, l'operatività del varco è garantita anche in caso di temporanea perdita della connettività Internet.

- Contesti a Bassa Affluenza (Stazioni secondarie, fermate di autobus/tram, pontili intermedi): Non essendoci strutture idonee a ospitare un server locale, i dispositivi operano in modalità stand-alone. Per soddisfare il vincolo di ridondanza fisica richiesto, in ogni fermata vengono installati almeno due reader indipendenti, equipaggiati con modem LTE/5G integrato. Ciascun dispositivo monta una SIM di un operatore di telecomunicazioni differente : l'eventuale disservizio di una rete radiomobile non compromette la continuità del servizio della fermata.

- Sede della Società Partecipata: Ospita la LAN aziendale dedicata al personale amministrativo, alla gestione dei dispositivi di rete e ai server interni. All'interno di una Zona Demilitarizzata (DMZ) è posizionato il Server dei Controllori, il quale espone un'interfaccia protetta per consentire al personale ispettivo sul territorio di verificare lo stato delle card in tempo reale.

Servizio Unico Metropolitano (Core Centralizzato): Per ospitare il database centrale e la logica applicativa principale si valutano le seguenti due possibilita’ :t

l'Hosting o On-Premise e si ha che :

Oggi la maggior parte delle persone e delle piccole/medie imprese usa l'hosting (o la sua evoluzione, il Cloud) per tre motivi principali:

- Costi ridotti: Non si deve comprare computer da migliaia di euro, si pagano solo pochi euro al mese di abbonamento.

- Zero manutenzione: Se la corrente salta o un hard disk si rompe nel centro dati dell'hosting, i loro tecnici lo sostituiscono in pochi minuti senza che si debba fare nulla.

- Sempre online: I centri dati degli hosting hanno linee internet ultra-veloci e generatori di corrente industriali che garantiscono che il tuo sito sia visibile nel mondo sempre, anche di notte o durante un blackout.

Considerando quindi le motivazioni sopra esposte e il volume molto elevato di dati generato dal sistema, dovuto al numero di transazioni prodotte quotidianamente dai dispositivi reader distribuiti sul territorio, la soluzione basata su piattaforma cloud risulta quindi più adeguata, inoltre  offrono servizi integrati(backup automatico, elevata banda di accesso alla rete Internet)

Questa scelta riduce drasticamente le spese di capitale a favore di spese operative  bilanciate , garantendo alta disponibilità grazie a sistemi di alimentazione e connettività ridondati del data center del provider , scalabilità automatica per gestire milioni di transazioni giornaliere. L'ambiente software prevede macchine virtuali Linux, un DBMS relazionale (MySQL) e un Application Server (Apache Tomcat).

2. Tecnologie e Modalità di Comunicazione

- Tecnologia dei Reader: Sono sistemi embedded (sistemi integrati specifici) basati su kernel Linux , dotati un lettore  RFID/NFC per l'acquisizione dei dati dei supporti (fisici e virtuali tramite smartphone) e display LCD ad alto contrasto per una facile lettura. Ciascun apparato possiede un identificativo alfanumerico univoco hardware associato a una chiave segreta (API-Key) per l'autenticazione mutua con i server.

- Tecnologia dei Controllori: Il personale ispettivo utilizza palmari rugged (anti-caduta e resistenti ad agenti atmosferici) con sistema operativo Android. Sono dotati di connettività LTE/5G e di antenna NFC per leggere la card del passeggero, interrogando tramite Web Service il server presente nella DMZ della Sede Centrale.

- Protocolli di Rete ed Applicativi: Lo scambio dati avviene interamente a livello applicativo tramite API REST. I dati di inizio e fine viaggio vengono incapsulati in payload strutturati in formato JSON e trasmessi via HTTPS utilizzando il metodo POST. La sicurezza del canale a livello di trasporto è interamente affidata al protocollo HTTPS (con protocollo di sessione TLS), che garantisce la riservatezza delle informazioni di viaggio dei cittadini, l'integrità dei dati per evitare frodi sul plafond e l'autenticazione degli endpoint

3. Piano di Indirizzamento IP

L'architettura sfrutta lo spazio di indirizzamento privato conforme utilizzando la classe 10.0.0.0/8. La segmentazione logica adotta il secondo byte per identificare la collocazione della rete stessa o funzionale della rete metropolitana :

| Identificatore | Collocazione |
| --- | --- |
| 0 - 9 | Riservati per usi futuri |
| 10 | Sede società partecipata |
| 11 - 250 | Stazioni principali o pontili terminali |
| 251 - 255 | Riservati per usi futuri |

A. Sottoreti della Sede Centrale (Rete 10.10.0.0/16)

La segmentazione interna della sede è implementata tramite VLAN per separare i domini di broadcast e applicare politiche di sicurezza stringenti

| Sottorete/VLAN | Indirizzo di rete e (default-gateway) | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| VLAN 10 - Gestione servizi | 10.10.10.0/24 (10.10.10.1) | Postazioni del personale di gestione |
| VLAN 20 - Servizi interni | 10.10.20.0/24 (10.10.20.1) | Server aziendali locali e sistemi interni |
| VLAN 30 - Gestione rete | 10.10.30.0/24 (10.10.30.1) | Gestione dispositivi di rete della sede(Switch/AP) |
| VLAN 40 - DMZ | 10.10.40.0/24 (10.10.40.1) | Server esposti sulla rete Internet (servizi per controllori) |

I server avranno indirizzi IP statici, mentre per le postazioni del personale sarà previsto un servizio DHCP: l’accesso alla rete Internet sarà garantito dalla configurazione NAT/PAT sul router.

La sede deve essere dotata di almeno un indirizzo IP pubblico statico fornito dall'ISP: questo è fondamentale perché l'indirizzo pubblico della sede della società partecipata rappresenta l'endpoint univoco (eventualmente risolto da un servizio DNS) a cui i dispositivi in dotazione ai controllori accedono per inviare o consultare i dati tramite protocollo HTTPS: l’accesso al server dalla rete Internet sarà garantito dalla configurazione port-forwarding sul router.

B. Sottoreti Varchi / Stazioni Principali (Esempio: Stazione ID 12)

Dato che i dispositivi reader sono univocamente identificati a livello applicativo è possibile assegnare loro gli indirizzi IP in modo dinamico configurando un servizio DHCP sullo switch o sul router

Ogni stazione adotta la subnet 10.[ID_Stazione].0.0/16:

- 10.12.0.1: Interfaccia LAN del Router di Stazione (Default Gateway).

- 10.12.0.2: Server Locale di Stazione (IP fisso).

- 10.12.0.10 - 10.12.3.255: Range DHCP riservato all'assegnazione dinamica degli indirizzi IP per i dispositivi reader attestati sui varchi della stazione.

C. Allocazione Indirizzi IP Pubblici

L'Internet Service Provider (ISP) assegna alla società partecipata una subnet pubblica statica 151.10.20.0/25 (netmask 255.255.255.128), che fornisce 126 indirizzi IPv4 utilizzabili:

- 151.10.20.1: IP Pubblico statico associato all'interfaccia WAN del router della Sede Centrale.

- 151.10.20.2 - 151.10.20.101: IP Pubblici statici dedicati ai router delle stazioni e pontili principali (es. la Stazione 12 utilizzerà l'IP pubblico 151.10.20.12).

- Nota per dispositivi isolati: I reader a bassa affluenza e i palmari dei controllori ottengono dall'operatore telefonico (MNO - Mobile Network Operator o Operatore di Rete Mobile) indirizzi IP pubblici dinamici ad ogni instaurazione della sessione dati LTE/5G.

2. Configurazione dei Dispositivi di Rete (CLI Cisco IOS)

A. Configurazione Router/Firewall della Sede Centrale

Vengono implementate Access Control List (ACL) estese per segregare le VLAN e proteggere la rete interna, consentendo l'accesso alla DMZ unicamente sulla porta HTTPS (TCP 443) ed isolando i server interni

Il router/firewall della sede della società partecipata gestisce la segregazione tra le sottoreti che, essendo direttamente connesse, sarebbero altrimenti in comunicazione tra loro per l’abilitazione automatica del routing con le seguenti regole di filtraggio dei pacchetti:

- Internet → DMZ (10.10.40.0/24) : consentito solo traffico HTTPS (porta TCP 443) verso l'indirizzo IP del server che esegue il servizio accessibile dai dispositivi in dotazione ai controllori (10.10.40.2)

- Internet → rete server interna (10.10.20.0/24): blocco totale del traffico

- Internet → rete gestione (10.10.30.0/24): blocco totale del traffico

- Internet → rete interna (10.10.10.0/24): consentito solo il traffico TCP per connessioni già stabilite e solo il traffico UDP di risposta a interrogazioni DNS al servizio OpenDNS di Cisco

- DMZ → servizio unico metropolitano: consentito solo traffico HTTPS (porta TCP 443) verso l'indirizzo IP pubblico del servizio cloud

- DMZ  → rete server interna (10.10.20.0/24): blocco totale del traffico

- DMZ → rete interna (10.10.10.0/24): consentito solo il traffico TCP per connessioni già stabilite, impedendo che un'eventuale compromissione della DMZ esponga la rete interna

- DMZ → rete gestione (10.10.30.0/24): consentito solo il traffico TCP per connessioni già stabilite e solo il traffico UDP di risposta a richieste SNMP

Queste regole possono essere rappresentate in forma tabellare nell’ipotesi che l’indirizzo IP pubblico del server cloud sia 93.184.216.34:

| Interfaccia WAN del router (traffico in ingresso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocollo | Provenienza | Destinazione | Regola |
| TCP | qualsiasi indirizzo qualsiasi porta | indirizzo 10.10.40.2 porta 443 (HTTPS) | accetta |
| TCP | indirizzo 93.184.216.34 porta 443 (HTTPS) | indirizzo 10.10.40.2 qualsiasi porta | accetta solo per connessioni stabilite |
| TCP | qualsiasi indirizzo qualsiasi porta | indirizzo 10.10.10.0/24 qualsiasi porta | accetta solo per connessioni stabilite |
| UDP | 208.67.220.220 (OpenDNS) 208.67.222.222 (OpenDNS) porta 53 (DNS) | indirizzo 10.10.10.0/24 qualsiasi porta | accetta |

| Interfaccia DMZ del router (traffico in ingresso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocollo | Provenienza | Destinazione | Regola |
| TCP | indirizzo 10.10.40.2 qualsiasi porta | indirizzo 93.184.216.34 porta 443 (HTTPS) | accetta |
| TCP | indirizzo 10.10.40.2 porta 443 (HTTPS) | indirizzo 10.10.10.0/24 qualsiasi porta | accetta solo per connessioni stabilite |
| TCP | indirizzo 10.10.40.2 qualsiasi porta | indirizzo 10.10.30.0/24 qualsiasi porta | accetta solo per connessioni stabilite |
| UDP | indirizzo 10.10.40.2 porta 161 (SNMP) | indirizzo 10.10.30.0/24 qualsiasi porta | accetta |

Supponendo di utilizzare nella sede della società partecipata un router Cisco, i comandi CLI per configurare le ACL estese che implementano queste regole sono i seguenti:

! --- ACL 101 (traffico in ingresso dalla rete Internet) ---

access-list 101 permit tcp any host 10.10.40.2 eq 443

access-list 101 permit tcp host 93.184.216.34 eq 443 host 10.10.40.2 established

access-list 101 permit tcp any 10.10.10.0 255.255.255.0 established

access-list 101 permit udp host 208.67.220.220 eq 53 10.10.10.0 255.255.255.0

access-list 101 permit udp host 208.67.222.222 eq 53 10.10.10.0 255.255.255.0

! --- ACL 102 (traffico in ingresso dalla rete DMZ) ---

access-list 102 permit tcp host 10.10.40.2 host 93.184.216.34 eq 443

access-list 102 permit tcp host 10.10.40.2 eq 443

10.10.10.0 255.255.255.0 established

access-list 102 permit tcp host 10.10.40.2 10.10.30.0 255.255.255.0 established

access-list 101 permit udp 10.10.40.2 eq 161 10.10.30.0 255.255.255.0

Per far comunicare le reti LAN e DMZ con la rete Internet utilizziamo due tipologie di NAT:

- dinamico con overload (NAT/PAT) per la navigazione della rete Internet da parte delle postazioni del personale e l’accesso al servizio unico metropolitano da parte del server in DMZ;

- statico con port-forwarding per consentire l’accesso dalla rete Internet al server in DMZ da parte dei dispositivi dei controllori disponendo di un unico indirizzo IP pubblico.

Sempre supponendo di utilizzare nella sede della società partecipata un router Cisco, i comandi CLI per configurare il NAT sono i seguenti nel caso che l’indirizzo IP pubblico sia 151.10.20.1:

interface WAN

description Rete Internet

ip address 151.10.20.1 255.255.255.128

ip nat outside

interface LAN

description Rete LAN

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface DMZ

description Rete DMZ

ip address 10.10.40.1 255.255.255.0

ip nat inside

! NAT/PAT

access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface WAN overload

! port-forwarding

ip nat inside source static tcp 10.10.40.2 443 151.10.20.1 443

Stazioni principali e pontili terminali

Nei luoghi ad alta affluenza sono previste le seguenti configurazione dei dispositivi di rete:

- switch: servizio DHCP per l’assegnazione degli indirizzi IP ai dispositivi reader;

- router: NAT/PAT per permettere al server locale la connessione al servizio unico centrale.

Supponendo di utilizzare nella stazione o pontile uno switch Cisco, i comandi CLI per configurare un server DHCP sono i seguenti nel caso che l’indirizzo di rete sia 10.12.0.0/16 con default-gateway 10.12.0.1 e che gli indirizzi che si intendono assegnare ai dispositivi reader siano compresi tra 10.12.0.10 e 10.12.3.255:

ip dhcp excluded-address 10.12.0.1 10.12.0.9

ip dhcp excluded-address 10.12.4.0 10.12.255.254

ip dhcp pool READER

network 10.12.0.0 255.255.255.0

default-router 10.12.0.1

Supponendo di utilizzare nella stazione o pontile un router Cisco, i comandi CLI per configurare il NAT/PAT sono i seguenti:

interface WAN

description Rete Internet

ip address 151.10.20.12 255.255.255.128

ip nat outside

interface LAN

description Rete LAN

ip address 10.12.0.1 255.255.0.0

ip nat inside

! NAT/PAT

access-list 1 permit 10.12.0.0 0.0.3.255

ip nat inside source list 1 interface WAN overload

Non essendo esposti servizi accessibili dalla rete Internet le regole per il firewall sono quelle di base per la navigazione e possono essere così rappresentate in forma tabellare:

| Interfaccia WAN del router (traffico in ingresso) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocollo | Provenienza | Destinazione | Regola |
| TCP | qualsiasi indirizzo qualsiasi porta | indirizzo 10.12.0.0/22 qualsiasi porta | accetta solo per connessioni stabilite |
| UDP | 208.67.220.220 (OpenDNS) 208.67.222.222 (OpenDNS) porta 53 (DNS) | indirizzo 10.12.0.0/22 qualsiasi porta | accetta |

Supponendo di utilizzare nelle stazioni principali e nei pontili terminali un router Cisco, i comandi CLI per configurare l’ACL estesa che implementa queste regole sono i seguenti:

! --- ACL 101 (traffico in ingresso dalla rete Internet) ---

access-list 101 permit tcp any 10.12.0.0 255.255.252.0 established

access-list 101 permit udp 208.67.220.220 eq 53 10.12.0.0 255.255.252

access-list 101 permit udp 208.67.222.222 eq 53 10.12.0.0 255.255.252

3. Continuità di Servizio e Sicurezza dell'Infrastruttura

Continuità Operativa (High Availability)

- Memorizzazione Sincrona: Nelle stazioni principali, la presenza del server locale garantisce che l'accettazione della card avvenga localmente; in caso di blackout del collegamento internet WAN, il server locale memorizza le transazioni in una coda transazionale persistente (buffer) e provvede alla sincronizzazione automatica non appena il canale torna online.

- Ridondanza Hardware del Nucleo: Presso i sistemi centralizzati cloud si utilizzano bilanciatori di carico (Load Balancer) configurati e dislocati su diverse Zone di disponibilità del provider. I server locali di stazione adottano architetture con dischi in configurazione RAID 1 (Mirroring) e alimentatori ridondati protetti da sistemi di continuità (UPS).

- Backup delle Connessioni Radiomobili: I varchi isolati (stand-alone) sfruttano moduli dotati di funzionalità Dual-SIM in configurazione di failover automatico su due operatori cellulari (MNO) concorrenti.

Sicurezza Informatica (Cybersecurity)

- Cifratura del Canale: Qualsiasi scambio informativo lungo la rete Internet pubblica è protetto da cifratura simmetrica AES-256 integrata nel protocollo TLS 1.3.

- Autenticazione dei Dispositivi: Ciascun reader firma le richieste API inviate tramite un token crittografico univoco (HMAC) basato sulla propria chiave privata iniettata in hardware in fase di produzione, prevenendo attacchi di tipo Spoofing o l'inserimento di lettori non autorizzati nella rete.

- Accesso Ispezione Sicuro: I dispositivi mobili dei controllori non accedono direttamente al database di produzione, ma interrogano esclusivamente il server proxy isolato in DMZ. L'applicazione richiede l'autenticazione a più fattori (MFA) del controllore ed emette token temporanei a scadenza rapida (JWT - JSON Web Token).

SECONDA PARTE: QUESITI A SCELTA

Quesito 1: Progettazione a Livello Logico del Database dei Reader

Per la gestione, il monitoraggio e la localizzazione dei dispositivi reader sul territorio metropolitano, si sviluppa il modello logico relazionale del database centrale.

Presupposti e Regole di Derivazione:

- Un sito (stazione, fermata, pontile) può ospitare molti dispositivi reader; un reader appartiene a un solo sito specifico (Relazione 1 a N).

- Se un reader è installato in una fermata isolata (stand-alone), la sua posizione esatta è definita dalle coordinate geografiche; se è in una stazione principale, erediterà la posizione logica del sito.

Schema Logico Relazionale delle Tabelle (Chiavi primarie sottolineate, chiavi esterne indicate con *):

- SITI (IdSito, NomeSito, Tipologia, LivelloAffluenza)

  - Tipologia: Vincolo check ('Stazione Treno', 'Metropolitana', 'Fermata Bus', 'Tram', 'Pontile Fluviale')

  - LivelloAffluenza: Vincolo check ('Alta', 'Bassa')

- DISPOSITIVI_READER (IdReader, CodiceHardware, Modello, TipoInterfaccia, StatoOperativo, Latitudine, Longitudine, IdSito*)

  - TipoInterfaccia: Vincolo check ('Ethernet', 'LTE-5G')

  - StatoOperativo: Vincolo check ('Attivo', 'Manutenzione', 'Guasto')

  - IdSito: Chiave esterna che referenzia la tabella SITI. Può essere NULL se il lettore è temporaneamente in magazzino per riparazione.

- REGISTRO_LOGS (IdLog, DataOra, TipoEvento, Descrizione, IdReader*)

  - IdReader: Chiave esterna che referenzia DISPOSITIVI_READER per tracciare lo stato di salute dell'infrastruttura (es. disconnessioni, anomalie).

Quesito 2: Definizione del Protocollo Applicativo per l'Interazione con i Reader

L'interazione tra i moduli reader e il servizio unico avviene tramite chiamate sincrone basate su paradigma architetturale REST. Il protocollo disciplina il messaggio di notifica transazionale emesso dal lettore alla lettura di una tessera.

Specifiche della Richiesta HTTP:

- Metodo: POST

- Endpoint URL: https://api.tpl-metropolitano.it/v1/transazioni

- Headers:

  - Content-Type: application/json

  - Authorization: Bearer [API_KEY_UNIVOCA_DEL_READER]

Esempio di Payload JSON della Richiesta (Inviato dal Reader):

JSON

{

"id_reader": "REA-12-SUB4-04",

"id_card": "NFC-99823411A",

"timestamp": "2026-06-14T09:45:30Z",

"tipo_evento": "CHECK"

}

Nota sulla logica di business: Il server centrale determina autonomamente se l'evento costituisce un inizio viaggio (Tap-In) o una fine viaggio (Tap-Out) analizzando la cronologia delle ultime transazioni registrate della card nelle ultime ore.

Specifiche della Risposta HTTP:

Il server centrale elabora la richiesta in tempo reale, esegue le verifiche sul database e restituisce un codice di stato HTTP (Status Code) unito a un payload JSON contenente l'esito grafico da mostrare sul display:

1. Risposta in caso di Inizio Viaggio Autorizzato (Codice HTTP 202 Accepted):

JSON

{

"stato_transazione": "APPROVED_TAP_IN",

"messaggio_display": "Buon Viaggio",

"credito_residuo": 24.50

}

2. Risposta in caso di Fine Viaggio Autorizzato (Codice HTTP 201 Created):

JSON

{

"stato_transazione": "APPROVED_TAP_OUT",

"messaggio_display": "Viaggio Terminato",

"costo_tratta": 1.80,

"credito_residuo": 22.70

}

3. Risposta in caso di Errore / Plafond Insufficiente (Codice HTTP 403 Forbidden):

JSON

{

"stato_transazione": "DENIED_CREDIT",

"messaggio_display": "Credito Insufficiente",

"credito_residuo": 0.20

}

Quesito 3: Protocolli per la Sicurezza delle Comunicazioni nelle Reti (ISO/OSI)

La sicurezza dei flussi transazionali ed amministrativi dell'infrastruttura si basa sull'adozione di protocolli operanti a diversi livelli dello stack architetturale ISO/OSI:

| Livello ISO/OSI | Protocollo di Riferimento | Caratteristiche e Funzionalità Principali DOCX |
| --- | --- | --- |
| Livello 7 (Applicazione) | HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) | Integra il protocollo HTTP di base con i servizi del livello inferiore (TLS). Garantisce che le transazioni JSON scambiate tra reader e server non siano intercettabili né modificabili da terzi. |
| Livello 5 / 4 (Sessione / Trasporto) | TLS (Transport Layer Security) | Rappresenta lo standard per la cifratura end-to-end dei flussi TCP. Svolge una fase preliminare di Handshake in cui autentica l'identità del server remoto tramite certificati digitali X.509 e negozia le chiavi di sessione simmetriche in modo sicuro (algoritmo Diffie-Hellman). |
| Livello 3 (Rete) | IPsec (Internet Protocol Security) | Suite di protocolli (AH ed ESP) utilizzata per cifrare l'intero pacchetto IP. Opera tipicamente in modalità Tunnel ed è fondamentale per stabilire connessioni VPN Site-to-Site sicure attraverso Internet , ad esempio per connettere la LAN della Sede Aziendale direttamente con le stazioni principali. |
| Livello 2 (Collegamento Dati) | WPA2/33 (Wi-Fi Protected Access 2/3) | Disciplina la cifratura dei frame wireless trasmessi nell'etere dagli Access Point locali di stazione. Introduce l'algoritmo Dragonfly per l'autenticazione tramite chiave precondivisa, annullando le vulnerabilità di intercettazione passiva tipiche del precedente standard WPA2. |

Quesito 4: Principi di Funzionamento e Criteri di Configurazione del Firewall

Il firewall rappresenta il componente di difesa perimetrale principale posizionato sul confine (bordo) tra il dominio di rete interna affidabile (LAN) e la rete pubblica non controllata (WAN/Internet).

Principi di Funzionamento:

- Packet Filtering (Stateless): È la metodologia più elementare. Il dispositivo analizza ogni singolo pacchetto in transito in modo isolato, confrontando le informazioni presenti nell'header IP e di trasporto con una tabella ordinata di regole (Access Control List). I parametri di filtraggio principali sono:

  - Indirizzo IP di sorgente e di destinazione.

  - Protocollo di trasporto utilizzato (TCP, UDP, ICMP).

  - Porte logiche sorgente e destinazione (es. Porta 80, 443, 22).

- Stateful Inspection: Rappresenta l'evoluzione standard dei firewall moderni. L'apparato tiene traccia dello stato di tutte le connessioni attive in una tabella interna (State Table). In questo modo, se un utente interno alla LAN avvia una richiesta web verso l'esterno, il firewall riconosce automaticamente i pacchetti di risposta provenienti dal server internet legittimo come appartenenti a una sessione già validata, lasciandoli passare senza richiedere regole esplicite di ingresso.

- Deep Packet Inspection (NGFW): I Next-Generation Firewall non si limitano ad analizzare le porte, ma decodificano il payload applicativo per identificare malware nascosti, attacchi SQL Injection o pattern malevoli tramite sistemi IDPS (Intrusion Detection & Prevention System) integrati.

Criteri Generali di Configurazione:

- Politica di Default Deny (Whitelisting): Il criterio fondamentale di sicurezza impone che tutto il traffico non esplicitamente autorizzato da una regola debba essere bloccato (Default Drop). Si aprono esclusivamente le porte strettamente necessarie ai servizi attivi.

- Minimo Privilegio: I dispositivi interni alla rete non devono poter comunicare liberamente tra loro se svolgono funzioni diverse. Le reti interne sensibili (come la LAN amministrativa o i server di database) devono essere completamente isolate da zone pubbliche (DMZ) o wireless ospiti.