## Introduzione al flusso di comunicazione

Quando un host client avvia una comunicazione (ad esempio, l'apertura di un sito web), genera dei dati a livello Applicazione che vengono progressivamente segmentati, indirizzati e incapsulati in pacchetti. I router instradano questa richiesta (Request) attraverso la rete fino al server di destinazione. La risposta del server (Response) compie il percorso inverso per ricostruire il dato originale sul dispositivo mittente. L'intera teoria di Sistemi e Reti analizza i protocolli e le architetture atti a governare questo flusso informativo.

## 1. Architettura e Classificazione delle Reti

### Definizione di Rete Informatica

Una rete è un insieme di nodi o host (computer, server, stampanti, router) interconnessi tramite canali di comunicazione per consentire lo scambio di dati e la condivisione di risorse sia hardware che software (file, stampanti, connessioni Internet, database, applicativi).

### Classificazione Principale Geografica

- LAN (Local Area Network): Copre un'area geografica limitata (abitazioni, scuole, aziende). È caratterizzata da elevate velocità di trasmissione, bassi tempi di latenza e una gestione interamente privata.

- MAN (Metropolitan Area Network): Estesa su un'area urbana o cittadina (es. la rete in fibra ottica di un comune o un campus universitario diffuso).

- WAN (Wide Area Network): Copre grandi distanze geografiche (regioni, stati o l'intero pianeta, come Internet). Interconnette più LAN sfruttando i router e infrastrutture di telecomunicazione pubbliche o dedicate.

### Topologie di Rete e Domini

La topologia definisce la disposizione geometrica e logica dei collegamenti tra i nodi, influenzando direttamente i domini di rete:

- Dominio di collisione: L'area logica in cui due pacchetti inviati contemporaneamente possono collidere sul mezzo fisico.

- Dominio di broadcast: L'area logica in cui i pacchetti inviati in modalità broadcast (a tutti) vengono propagati.

- Topologia a Stella (La più diffusa): Ogni nodo è collegato in modo punto-punto a un dispositivo centrale (Switch).

  - Impatto sui domini: Lo Switch isola i domini di collisione (ogni porta è un dominio a sé), ma mantiene un unico grande dominio di broadcast.

  - Vantaggi: Facile manutenzione e isolamento dei guasti (il malfunzionamento di un cavo non compromette gli altri nodi).

  - Svantaggi: Presenza di un Single Point of Failure (se l'apparato centrale si guasta, l'intera rete si blocca).

- Topologia a Bus (Obsoleta): Tutti i nodi condividono un unico mezzo trasmissivo lineare (es. cavo coassiale).

  - Impatto sui domini: Esiste un unico grande dominio di collisione, gestito da protocolli di accesso al mezzo (come CSMA/CD).

  - Svantaggi: Alto tasso di collisioni e vulnerabilità critica (un'interruzione del cavo principale interrompe le comunicazioni di tutta la rete).

- Topologia ad Anello: Ogni nodo è collegato in modo punto-punto con il successivo e il precedente, formando un circuito chiuso in cui i dati viaggiano in una sola direzione.

  - Svantaggi: Se un singolo nodo si spegne o un cavo si interrompe, l'anello fallisce (limite superato da tecnologie a doppio anello come la FDDI).

## 2. Modelli di Riferimento e Incapsulamento

Il modello ISO/OSI è un framework teorico di riferimento a 7 livelli, mentre il modello TCP/IP rappresenta l'architettura protocollare reale su cui si basa Internet. La standardizzazione di questi modelli garantisce compatibilità tra vendor differenti e semplifica il troubleshooting (individuazione degli errori).

### Tabella Comparativa: OSI vs TCP/IP

| Livello OSI | Livello TCP/IP | Funzione Principale | PDU (Unità Dati) | Dispositivi Correlati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Applicazione 6. Presentazione 5. Sessione | 1. Applicazione | Interfaccia utente, formattazione, crittografia/compressione e gestione dei dialoghi logici. | Dati / Messaggio | PC, Gateway Applicativi |
| 4. Trasporto | 2. Trasporto | Comunicazione end-to-end affidabile o non affidabile tra processi logici. | Segmento (TCP) Datagramma (UDP) | - |
| 3. Rete (Network) | 3. Internet | Indirizzamento logico universale e instradamento dei pacchetti tra reti diverse. | Pacchetto | Router |
| 2. Data Link | 4. Accesso alla Rete | Controllo degli errori locale, accesso al mezzo e indirizzamento fisico. | Frame (Trama) | Switch, Bridge |
| 1. Fisico | 4. Accesso alla Rete | Trasmissione dei singoli bit sul mezzo fisico (segnali elettrici, ottici o radio). | Bit | Hub, Ripetitori |

### Il Processo di Incapsulamento (Effetto Matrioska)

Durante la trasmissione, i dati scendono lungo la pila protocollare e ogni livello aggiunge delle informazioni di controllo specifiche:

- Livello Applicazione: Genera il messaggio nativo.

- Livello Trasporto: Aggiunge l'header TCP o UDP (inserendo le porte logiche di sorgente e destinazione) creando il Segmento.

- Livello Rete/Internet: Aggiunge l'header IP (con gli indirizzi IP logici di sorgente e destinazione) creando il Pacchetto.

- Livello Data Link: Inserisce l'header Ethernet (con i MAC Address fisici a 48 bit, di cui i primi 24 identificano il produttore OUI) e un trailer in coda (FCS - Frame Check Sequence) per il controllo degli errori locali, generando il Frame.

- Livello Fisico: Converte il Frame in una sequenza binaria (Bit) codificata in segnali fisici pronti per viaggiare sul mezzo trasmissivo.

## 3. Protocolli di Trasporto e Porte Logiche

Il livello di Trasporto si affida a due protocolli fondamentali con logiche opposte:

### TCP (Transmission Control Protocol)

È un protocollo orientato alla connessione (connection-oriented) e affidabile. Garantisce il corretto ordinamento dei pacchetti, il controllo del flusso e della congestione, provvedendo alla ritrasmissione in caso di perdita. Prima di scambiare dati, stabilisce la sessione tramite il meccanismo del Three-Way Handshake:

- Client → Server: SYN (Richiesta di sincronizzazione)

- Server → Client: SYN-ACK (Sincronizzazione accettata e ricambiata)

- Client → Server: ACK (Conferma finale e attivazione della sessione)

- Applicazioni tipiche: Web (HTTP/HTTPS), E-mail, Trasferimento file (FTP).

### UDP (User Datagram Protocol)

È un protocollo non orientato alla connessione (connectionless) e non affidabile (non garantisce la consegna o l'ordinamento). Privo di handshake e di meccanismi di controllo complessi, risulta estremamente veloce e leggero.

- Applicazioni tipiche: Streaming real-time, Gaming online, VoIP, query DNS rapide (dove la bassa latenza è prioritaria rispetto alla perdita sporadica di pacchetti).

### Porte Logiche Fondamentali

Le porte logiche consentono di multiplexare le comunicazioni, indirizzando il traffico al processo o software corretto all'interno dello stesso host (l'indirizzo IP identifica il dispositivo, la porta identifica l'applicazione).

| Protocollo applicativo | Porta di Default | Descrizione del servizio |
| --- | --- | --- |
| FTP | 21 | Controllo del trasferimento file |
| SSH | 22 | Accesso remoto cifrato e sicuro |
| SMTP | 25 | Instradamento e invio e-mail tra server |
| DNS | 53 | Risoluzione dei nomi di dominio |
| HTTP | 80 | Navigazione Web in chiaro |
| POP3 | 110 | Scaricamento e-mail da server locale |
| IMAP | 143 | Consultazione e gestione e-mail direttamente sul server |
| HTTPS | 443 | Navigazione Web cifrata e sicura tramite strato TLS |

## 4. Indirizzamento IP e Subnetting

### IPv4 e Classi Private

Un indirizzo IPv4 è strutturato su 32 bit, rappresentato in formato decimale puntato suddiviso in 4 ottetti (da 0 a 255 ciascuno). La Subnet Mask definisce il confine tra la parte di rete (Network ID) e la parte di host (Host ID).

Gli indirizzi privati (definiti dalla direttiva RFC 1918) non sono instradabili pubblicamente su Internet e vengono impiegati esclusivamente all'interno delle LAN aziendali o domestiche:

- Classe A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (Maschera di default: /8 o 255.0.0.0)

- Classe B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (Maschera di default: /16 o 255.255.0.0)

- Classe C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (Maschera di default: /24 o 255.255.255.0)

### Calcolo degli Host e Subnetting

Per calcolare il numero di host utili all'interno di una sottorete si applica la formula:

Host disponibili  = 2^n - 2

Dove n rappresenta il numero di bit dedicati alla componente Host. Si sottraggono sempre 2 unità poiché il primo indirizzo individua l'Indirizzo di Rete e l'ultimo rappresenta l'Indirizzo di Broadcast.

- Esempio Pratico (192.168.1.0/24):

  - Bit di rete = 24. Bit rimasti per gli host = 32 - 24 = 8.

  - Host utili = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254.

  - Indirizzo di Rete: 192.168.1.0

  - Range Host assegnabili: da 192.168.1.1 a 192.168.1.254

  - Indirizzo di Broadcast: 192.168.1.255

  - Default Gateway (Router): Generalmente configurato sul primo o sull'ultimo IP utile (es. 192.168.1.1). Rappresenta l'interfaccia a cui l'host invia i pacchetti destinati a reti esterne alla propria LAN.

### Protocolli Ausiliari: ARP e NAT

- ARP (Address Resolution Protocol): Opera tra il Livello 2 e il Livello 3. Risolve la corrispondenza tra un indirizzo IP logico noto e il rispettivo indirizzo MAC fisico. Se l'host non conosce il MAC di destinazione, invia una richiesta ARP in Broadcast ("Chi ha questo IP?") e riceve una risposta mirata in Unicast dal legittimo proprietario.

- NAT (Network Address Translation): Implementato sul router di confine (Gateway), traspone uno o più indirizzi IP privati interni in un unico (o un pool ristretto di) indirizzo IP pubblico valido su Internet. Questo meccanismo ha rallentato l'esaurimento dello spazio di indirizzamento IPv4 e aggiunge un livello di sicurezza mascherando la struttura interna della LAN.

## 5. Apparati di Rete (Sintesi)

- Hub: Dispositivo obsoleto di Livello 1. Si limita a replicare i segnali elettrici ricevuti in modalità flooding su tutte le porte (eccetto quella di provenienza), estendendo il dominio di collisione e generando traffico inefficiente.

- Switch: Dispositivo di Livello 2. Analizza i MAC address dei frame e popola una tabella interna (MAC Table). Inoltra i frame esclusivamente verso la porta a cui è collegato l'host di destinazione, segmentando i domini di collisione.

- Router: Dispositivo di Livello 3. Interconnette reti logicamente distinte e instrada i pacchetti analizzando gli indirizzi IP tramite la consultazione della propria tabella di routing.

- Access Point (AP): Agisce come un bridge trasparente, convertendo il traffico dati dal mezzo cablato (Ethernet) alle frequenze wireless (onde radio) e viceversa.

- Firewall: Barriera di sicurezza che analizza i pacchetti in transito. Può consentire (Permit), bloccare (Deny) o tracciare (Log) le connessioni in base a regole predefinite basate su indirizzi IP, porte o protocolli (es. inibire l'uso di protocolli non sicuri come Telnet sulla porta 23).

## 6. Servizi di Rete e Routing

### DNS (Domain Name System)

Rappresenta l'infrastruttura di risoluzione dei nomi di Internet. Traduce gli indirizzi mnemonici testuali (es. www.google.com) nei rispettivi indirizzi IP numerici interpretabili dai router, evitando agli utenti di dover memorizzare stringhe numeriche.

### DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Assegna automaticamente e centralmente i parametri di rete agli host (IP, Subnet Mask, Gateway, DNS) al momento del loro collegamento. Il processo si articola nella sequenza fissa D.O.R.A.:

- Discover: Il client invia un pacchetto in broadcast per individuare i server DHCP attivi nella LAN.

- Offer: Il server (o i server) risponde proponendo una configurazione IP libera.

- Request: Il client seleziona un'offerta e invia una richiesta formale di allocazione.

- Acknowledge (ACK): Il server conferma l'assegnazione e convalida il periodo di locazione (lease) dei parametri.

### Algoritmi e Protocolli di Instradamento (Routing)

Mentre il routing statico prevede l'inserimento manuale delle rotte da parte dell'amministratore (ideale per reti piccole, sicuro e leggero, ma non scalabile), il routing dinamico permette ai router di scambiarsi informazioni topologiche in tempo reale per ricalcolare i percorsi in caso di guasti. Si dividono in:

- RIP (Routing Information Protocol): Protocollo di tipo Distance Vector. Utilizza come metrica unicamente l'Hop Count (numero di router da attraversare). Ha un limite strutturale di massimo 15 hop (a 16 la rotta è considerata irraggiungibile), rendendolo obsoleto per reti estese.

- OSPF (Open Shortest Path First): Protocollo di tipo Link State. Ogni router mantiene una mappa completa (topologia) della rete e calcola il percorso a costo minimo (basato principalmente sulla larghezza di banda dei link) applicando l'algoritmo di Dijkstra.

- BGP (Border Gateway Protocol): Protocollo di tipo Path Vector. È un protocollo di routing esterno (EGP) utilizzato per connettere tra loro i grandi Autonomous System (gli Internet Service Provider mondiali), costituendo la spina dorsale dell'Internet globale.

## 7. Sicurezza Informatica e Reti Wireless

### Crittografia

- Simmetrica (A chiave privata condivisa): Utilizza un'unica chiave segreta sia per cifrare che per decifrare il dato (algoritmo di riferimento: AES). È computazionalmente efficiente e molto veloce, ma presenta la criticità della distribuzione sicura della chiave.

- Asimmetrica (A coppia di chiavi): Sfrutta due chiavi distinte ma matematicamente correlate: la Chiave Pubblica (liberamente accessibile, usata solo per cifrare) e la Chiave Privata (segreta, custodita dal proprietario, unica in grado di decifrare). Algoritmo di riferimento: RSA (acronimo dei cognomi dei suoi inventori: Rivest, Shamir e Adleman). Oltre alla riservatezza, permette l'implementazione della Firma Digitale per garantire autenticità, integrità e non-ripudio (impedisce a un utente di negare (ripudiare) la paternità di un'azione da lui compiuta).

- VPN (Virtual Private Network): Instaura un tunnel cifrato sicuro sopra un'infrastruttura di rete pubblica o non sicura, proteggendo il transito dei dati da intercettazioni esterne.

### HTTPS e lo strato TLS

Il protocollo HTTPS incapsula le normali richieste web HTTP all'interno di un canale cifrato governato dal protocollo TLS (Transport Layer Security). Questo garantisce la cosiddetta triade della sicurezza:

- Riservatezza (Confidentiality): Dati incomprensibili a terzi in caso di intercettazione (sniffing).

- Integrità (Integrity): Certezza che i pacchetti non siano stati alterati o manipolati durante il transito.

- Autenticità (Authentication): Validata tramite certificati digitali emessi da enti terzi accreditati (CA - Certificate Authority), che attestano la reale identità del server web.

### Evoluzione delle Reti Wireless (Wi-Fi)

- Standard 802.11ax (Wi-Fi 6): Standard moderno ad alta efficienza progettato per ottimizzare la gestione simultanea di densità elevate di dispositivi mobili, riducendo latenza e collisioni nell'etere.

- Bande di Frequenza:

  - 2.4 GHz: Garantisce una copertura a lungo raggio e supera meglio gli ostacoli fisici, ma soffre di un'ampiezza di banda ridotta e di forti interferenze (canali affollati).

  - 5 GHz: Offre velocità di trasmissione nettamente superiori, ma ha una minore tolleranza all'attenuazione causata dai muri e una portata ridotta.

  - 6 GHz: Introdotta dallo standard Wi-Fi 6E e successivi, fornisce canali ampi e addizionali completamente liberi da interferenze legacy.

Sicurezza Wireless: Abbandonati gli standard obsoleti e vulnerabili come WEP e WPA, lo standard minimo attuale è il WPA2 (basato su cifratura AES). Nei contesti moderni si raccomanda l'adozione del WPA3, il quale implementa il protocollo di scambio chiavi SAE (Simultaneous Authentication of Equals), rendendo la rete immune agli attacchi a dizionario offline (nelle vecchie reti Wi-Fi (quelle protette da WPA2-PSK, la classica password di casa), quando un dispositivo si connette al router avviene uno scambio di 4 pacchetti dati chiamato 4-way handshake per verificare la password.

Un hacker posizionato vicino a casa può effettuare questo attacco:

- Intercettazione (Sniffing): Con un'antenna speciale cattura i pacchetti dell'handshake che viaggiano nell'aria.

- Attacco Offline: Una volta catturato quel file, l'hacker può andarsene a casa, spegnere internet e lavorare in totale isolamento (offline).

- Il Dizionario: Utilizza un software che prova milioni di password al secondo prendendole da un elenco precompilato (il dizionario, un file di testo enorme pieno di parole e password comuni). Poiché lavora sul proprio computer, il router reale non si accorgerà mai di nulla e non potrà bloccarlo. Se la tua password è nel dizionario, l'hacker la troverà in pochi minuti.