RELAZIONE ESERCIZIO ACL ESTESO CON SUBNETING

Per configurare la rete 192.168.14.0 dovremo utilizzare il subnetting per formare 4 sottoreti , questi sono i numeri di host/pc per ogni rete:

reteArancione: 50 host

reteVerde: 30 host

reteAzzurra: 1 host(server)

reteRouter: 2 host

reteArancione: numero host=50+2 =54 -> 2^6

reteVerde: numero host= 30+2= 32 -> 2^5

reteAzzurra: numero host =1+2=3=2^2

reteRouter: numero host= 2+2=4 -> 2^2

calcoliamo quanti bit della parte host possiamo assegnare alla rete, in modo da sprecare meno spazio possibile:

reteArancione: 32 bit-6 bit= bit rete -> 26

reteVerde: 32 bit-5 bit= bit rete->27

reteAzzurra: 32 bit-2 bit=bit rete->30

reteRouter: 32 bit-2 bit=bit rete->30

ELENCO SUBNET MASK

reteArancione → 255.255.255.192 (/26)
 reteVerde → 255.255.255.224 (/27)
 reteAzzurra → 255.255.255.252 (/30)
 reteRouter → 255.255.255.252 (/30)

| Sede | Ind. rete | Broadcast | Primo host | Ultimo host | Router |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| reteArancione | 192.168.14.0 | 192.168.14.63 | 192.168.14.1 | 192.168.14.62 | 192.168.14.1 |
| reteVerde | 192.168.14.64 | 192.168.14.95 | 192.168.14.65 | 192.168.14.94 | 192.168.14.65 |
| reteAzzurra | 192.168.14.96 | 192.168.14.99 | 192.168.14.97 | 192.168.14.98 | 192.168.14.97 |
| reteRouter | 192.168.14.100 | 192.168.14.103 | 192.168.14.101 | 192.168.14.102 | 192.168.14.101 |

CONCLUSIONE SUBNETTING
Con questa suddivisione, ogni rete dispone di un numero di indirizzi adeguato alle proprie esigenze. L’uso del subnetting permette di evitare sprechi e mantenere una struttura ordinata

ROUTING STATICO

Dopo la configurazione del subnetting e delle ACL, è stato necessario impostare il routing statico per permettere la comunicazione tra le diverse sottoreti.

I router non conoscono automaticamente le reti non direttamente connesse, quindi sono state inserite manualmente delle rotte statiche indicando il next-hop.

Router 3

ip route 192.168.14.64 255.255.255.224 192.168.14.101
ip route 192.168.14.96 255.255.255.252 192.168.14.101

Router 2

ip route 192.168.14.0 255.255.255.192 192.168.14.102

- Router 3 conosce direttamente la rete Arancione, ma per raggiungere le reti Verde e Azzurra deve inoltrare i pacchetti al Router 2 (192.168.14.101), che funge da next-hop.

- Router 2 per raggiungere la rete Arancione deve inoltrare il traffico al Router 3 (192.168.14.102).

- In questo modo si garantisce la comunicazione completa tra tutte le sottoreti della topologia.

REGOLE ACL

In seguito all’assegnazione dei parametri di rete e routing, mi sono occupato di definire le regole di accesso tra le diverse sottoreti tramite una ACL estesa.
 L’obiettivo era consentire alla rete Arancione di accedere al server della rete Verde solo tramite il servizio TCP sulla porta 80, permettere l’accesso alla rete Azzurra e bloccare invece il traffico verso il resto della rete Verde.

Poiché la rete Arancione è quella sorgente del traffico da filtrare, l’ACL è stata applicata sull’interfaccia del router collegata a tale rete, in modalità inbound.

## Comandi utilizzati

enable
configure terminal

no access-list 100

access-list 100 permit tcp 192.168.14.0 0.0.0.63 host 192.168.14.68 eq 80
access-list 100 permit ip 192.168.14.0 0.0.0.63 192.168.14.96 0.0.0.3
access-list 100 deny ip 192.168.14.0 0.0.0.63 192.168.14.64 0.0.0.31
access-list 100 permit ip any any

interface gigabitEthernet0/0
ip access-group 100 in

## Spiegazione delle regole

La prima regola consente alla rete Arancione di raggiungere il server Verde esclusivamente tramite protocollo TCP e solo sulla porta 80, che corrisponde al servizio web.

La seconda regola permette l’accesso alla rete Azzurra.

La terza regola blocca l’accesso dal lato della rete Arancione verso il resto della rete Verde.

L’ultima regola consente tutto il traffico non specificato nelle regole precedenti, in modo da non limitare altri collegamenti legittimi della rete.

## Conclusione

L’utilizzo dell’ACL estesa ha permesso di controllare in modo preciso il traffico tra le reti, consentendo solo i servizi necessari e bloccando quelli non autorizzati. In questo modo la rete risulta più sicura e meglio organizzata.